6-DOF Snake Robot 主程序 README

本程序用于控制一条由 6 个舵机组成的蛇形机器人，通过 Arduino 串口输入不同按键，触发不同动作（直行爬行、转弯、尺蠖、U 形、环形等），并带有「复位到 90°」和「直线 home 姿态」功能，方便调试与教学。

1. 环境与依赖

1.1 硬件要求

Arduino 主控板

推荐：Arduino Uno / Arduino Nano（ATmega328P）

舵机（Servo）× 6

建议：9g 舵机，如 SG90（塑料齿）、MG90S（金属齿）等

外部 5V 舵机电源（非常重要）

例如：5V 3A DC 适配器 / 降压模块

若干杜邦线、USB 线（Type-A → Micro-USB / Mini-USB / USB-B，根据你的板子）

注意：请不要用 Arduino 板载的 5V 引脚直接给 6 个舵机供电，会导致板子复位甚至损坏。

1.2 软件要求

Arduino IDE（建议 1.8.x 或 2.x 版本）

串口监视器（Arduino IDE 自带）

1.3 所需库

本程序只需要 Servo 库（Arduino 官方自带）：

#include <Servo.h>

一般情况下，Arduino IDE 已经自带此库，无需另装。
如果编译时报错找不到 Servo：

在菜单栏选择：Sketch → Include Library → Manage Libraries...

搜索 Servo，安装官方的 Servo 库即可。

2. 硬件接线说明

2.1 舵机与 Arduino 引脚对应关系

程序中默认使用 6 个数字引脚：

const int servoPins[TotalNumberofServos] = {2, 3, 4, 5, 6, 7};

约定如下（你也可以在 README 里画图）：

| 舵机编号 | 位置建议（可自定义） | Arduino 引脚 |
| --- | --- | --- |
| Servo 0 | 尾部关节 | D2 |
| Servo 1 | 第 2 节 | D3 |
| Servo 2 | 第 3 节 | D4 |
| Servo 3 | 第 4 节 | D5 |
| Servo 4 | 第 5 节 | D6 |
| Servo 5 | 头部关节 | D7 |

舵机线序（常见）：

棕/黑：GND（地）

红：5V（电源正）

黄/橙/白：信号（PWM）

2.2 电源接法（重点）

推荐使用独立 5V 电源给舵机供电：

舵机电源：

6 个舵机的 红线 → 外部 5V 电源的 +

6 个舵机的 棕/黑线 → 外部 5V 电源的 -

Arduino 与舵机电源共地：

把 外部 5V 电源的 - → 接到 Arduino 的 GND 引脚

这样 Arduino 和舵机之间就共地了，信号才可靠。

舵机信号：

6 个舵机的 信号线 分别接：D2, D3, D4, D5, D6, D7

Arduino 供电：

Arduino 通过 USB 连接电脑供电 (Mac需使用拓展坞)。

总结：

舵机电流由外部 5V 电源提供；

Arduino 只提供逻辑信号；

一定要共地：电源 GND ↔ Arduino GND ↔ 所有舵机 GND。

3. 程序使用方法

3.1 烧录程序

打开 Arduino IDE

将主程序 SnakeControl.ino 文件打开

在 Tools 菜单中选择对应的板子和端口：

Board: Arduino Uno 或 Arduino Nano (ATmega328P, Old Bootloader) 等

Port: 对应你的 USB 口

点击“上传”（右箭头按钮）

3.2 打开串口监视器

在 Arduino IDE 中点击右上角“串口监视器”

设置：

波特率：115200

行结束符：可选 “无” 或 “Both NL & CR”（程序会忽略回车换行）

上电初始化后，串口会自动打印出一个菜单（帮助信息）。

3.3 串口按键与动作对应表

在串口监视器中输入单个字符（不需要回车也可以），即可触发对应动作：

| 输入 | 功能说明 |
| --- | --- |
| r / R | Raw Reset：所有舵机转到 90°，不加偏差（用于确认机械零位） |
| 0 | Home 复位：根据 servoOffset 把蛇恢复到“直线姿态” |
| 1 | slither(0, 35, 2, 1.5)：直行蛇形爬行 |
| 2 | slither(10, 35, 2, 1.5)：带右偏的蛇形爬行（右转趋势） |
| 3 | slither(-10, 35, 2, 1.5)：带左偏的蛇形爬行（左转趋势） |
| 4 | staticWave(0, 35, 1.5)：静态波形（1.5 个波长） |
| 5 | InchWorm()：尺蠖步态，从尾到头依次“拱起” |
| 6 | ubend()：U 形，机器人身体中间强弯 |
| 7 | ring()：环形，近似绕成一个圈 |
| 8 | Cshape()：C 形，整体向一侧弯曲 |
| 9 | straightline()：拉直（内部调用 homePose()） |
| h / H | 再次打印帮助菜单 |

推荐调试流程：

上电后，先按 r → 看所有关节能否都转到大致的中位；

再按 0 或 9 → 看整体是否是你想要的直线 home 姿态。

4. 代码结构与逻辑说明

4.1 全局配置与状态

主要全局变量：

const int TotalNumberofServos = 6;      // 舵机数量

Servo myServos[TotalNumberofServos];    // 舵机对象数组float pi = 3.14159;float Shift;                            // 相邻舵机之间的相位差（蛇形波）int servoPins[6] = {2, 3, 4, 5, 6, 7};  // 舵机信号引脚

// 每个舵机的零点偏差（软件校正用）int servoOffset[TotalNumberofServos] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};

Shift 用于 slither() 和 staticWave() 函数，控制每个关节之间的相位差，使整条蛇形成连续波。

servoOffset[] 用来做软件层零点校正：机械上装好后，如果某一节总是有点偏，可以在这里微调。

4.2 工具函数

setAllServos(int angle)

不加任何偏差，直接把所有舵机打到同一个角度。

主要用于 Raw Reset、内部初始化等。

rawReset90()

调用 setAllServos(90)；

所有关节转到 90°，方便你观察机械零位。

homePose()

把每个舵机设置为 90 + servoOffset[i]；

这是你定义的“视觉直线姿态”，用来作为蛇的基准姿势。

applyHump(int baseIndex, int pos)

尺蠖步态内部用的“小拱形”生成函数；

以 baseIndex 为起点，在 3 个相邻舵机上形成 -1, 2, -1 的角度模式。

4.3 各种动作函数（gait primitives）

straightline()

调用 homePose()，把蛇复位回直线姿态。

Cshape()

将所有舵机设置为 60°，整体向一侧弯曲成 C 形（简单示范姿势）。

ubend()

计算中间关节（中间 1 或 2 个），设为 0°，其它为 90°；形成 U 形。

ring()

利用正多边形内角公式计算弯曲角度，让每一节弯得差不多，整体接近一个环。

slither(int offset, int Amplitude, int Speed, float Wavelengths)

关键蛇形 gait 函数：

时间上：随时间 t 变化的正弦项 sin(Speed * t + phase)；

空间上：每个关节相位差为 j * Wavelengths * Shift；

offset 控制整体偏置（用于左/右转弯）；

Amplitude 控制摆动幅度；

Speed 控制波传播速度；

Wavelengths 控制整条蛇上铺了多少个波长。

staticWave(int offset, int Amplitude, float Wavelengths)

只在空间上有波形，不随时间变化；

常用于展示不同弯曲造型。

InchWorm()

利用 applyHump() 在身体上从尾到头依次“滚动”一个小拱；

模仿尺蠖的前进方式。

4.4 串口菜单与控制逻辑

printHelp()

在串口打印所有可用命令和说明。

handleKey(char c)

根据收到的单个字符（c）选择对应 gait 函数；

包含对 r、0、1~9、h 的处理。

setup()

初始化串口：Serial.begin(115200)；

计算 Shift = 2 * pi / TotalNumberofServos；

附加各个 Servo 到对应引脚；

调用 homePose() 做一次上电复位；

打印帮助菜单。

loop()

检查 Serial.available()；

有数据就读取一个字符：

如果是 \n 或 \r，忽略；

否则丢给 handleKey(c) 处理。

各个动作函数内部都包含自己的 delay()，因此 loop() 本身是事件驱动而非周期调度。

5. 校准与调试建议

初次装配后：

烧录主程序；

通电 → 串口输入 r（Raw Reset）→ 所有关节转到 90°；

观察蛇是否大致成直线，如不直，可以卸下个别舵臂重新插。

微调零点偏差：

如果某一节还是偏一点点，可以修改：

int servoOffset[6] = {0, 0, 0, 0, 0, 0};

例如改成 {0, 2, -3, 0, 1, 0}，再重新上传程序；

然后按 0 或 9 看 Home 姿态是否直了。

动作测试顺序：

先测试静态动作：6（U 形）、7（ring）、8（C 形）、9（直线）；

再试动态动作：1～5，观察是否有卡爪、线缠绕等问题。

如出现舵机抖动严重、温度异常升高，请减小 Amplitude 或检查舵机电源是否足够。

6. 后续扩展（面向 LLM / 远程控制）

虽然当前版本只通过串口手动输入字符控制动作，但程序结构已经为后续扩展预留空间：

可以在 loop() 中改为解析完整字符串命令（例如 SLITHER 0 35 2 1.5~）；

由 PC / Node-RED / LLM 生成这些命令，通过 USB 串口发送给 Arduino；

Arduino 只需把 handleKey 的逻辑扩展为 handleCommandString(String cmd) 即可。

这样，当前 README 和主程序既可以作为单独的实验，也可以作为后续“LLM + Snake”大项目的底层控制模块。